TOB SPECIFICATION

| RATING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIT NUMBER TOB | TOB-10 | TOB-20 | TOB-30 | TOB-40 | TOB-50 | TOB-60 | TOB-80 | TOB-100 |
| HEATING CAPACITY 1000 Kcal/H | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| HOT WATER CAPACITY (15-60℃)LPH | 2160 | 4320 | 6480 | 8640 | 10800 | 12960 | 17280 | 2160 |
| EFFICIENCY | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| FUEL CONSUMPTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIESEL OIL L/H | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 51.0 | 63.5 | 76.0 | 102.0 | 127.0 |
| GAS CMH | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 49.5 | 62.0 | 74.0 | 99.0 | 124.0 |
| L.P.G. KG/H | 9.4 | 18.8 | 28.2 | 36.6 | 46.0 | 54.8 | 73.2 | 92.0 |
| SIZE (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A- OVERALL LENGTH | 1850 | 2500 | 2900 | 3000 | 3500 | 3700 | 3900 | 4000 |
| B- OVERALL WIDTH | 1050 | 1350 | 1450 | 1580 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| C- OVERALL HEIGHT | 1700 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 |
| D- BOILER LENGTH | 1400 | 1850 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 |
| E- SKID BASE LENGTH | 1250 | 1700 | 2150 | 2350 | 2650 | 2850 | 2950 | 3050 |
| F- SKID BASE WIDTH | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| G- STACK DIA. | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| BURNER DATA KW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| EMPTY KGS | 1100 | 1700 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 |
| FULL WATER KGS | 1800 | 3400 | 4500 | 4600 | 6200 | 6400 | 7600 | 7900 |